SPIS TREŚCI:

1.0.	WSTĘP	2

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

1.2.	Forma opracowania	2

1.3.	Lokalizacja	2

1.4.	Podstawa opracowania	2

1.5.	Inwestor	3

2.0.	OBIEKTY KUBATUROWE	3

2.1.1.	Składowisko osadu odwodnionego "SKO"	3

3.0.	KOMUNIKACJA	3

4.0.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	4

5.0.	ZIELEŃ	4

6.0.	WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW	5

7.0.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	5

8.0.	ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO	5

SPIS RYSUNKÓW:

1.	Projekt zagospodarowania terenu				1:500

OPIS TECHNICZNY

# WSTĘP

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Boguszowie Gorcach (woj. dolnośląskie). Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres opracowania wynika ze spisu treści.

# Forma opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym zamiennym branży architektonicznej  obiektu składowiska osadu odwodnionego SKO położonego na oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach. Opracowanie ma posłużyć do zmiany pozwolenia na budowę w części dotyczącej składowiska osadu odwodnionego .

# Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 78, 78, 80 i 81 w gminie Czarny Bór. 
Teren oczyszczalni ścieków (o powierzchni 7,83 ha w graniach ogrodzenia) położony jest w gminie Czarny Bór w pobliżu miasta Boguszów Gorce, między rzeką Lesk, a drogą Boguszów — Czarny Bór. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu położona jest na północnym stoku rzędnych 490,00-498,00 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku w/w rzeki. Teren na przeważającej powierzchni płaski (490,00-492,00 m n.p.m.) jedynie na granicy północno-wschodniej strony zakończony skarpami i murkami oporowymi (492,00-498,00 m n.p.m.). Teren jest ogrodzony.

# Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

[2] Projekt budowlany branży architektoniczno- konstrukcyjnej , geologia inżynierska z lutego 2007 oraz projekt branży technologicznej z czerwca 2007 wykonany  przez spółkę PROJ-EKO z  Piły

[3] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni

[4] Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe

[5] Wizja lokalna w terenie.

# Inwestor

Inwestorem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

# OBIEKTY KUBATUROWE

2.1. OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE

### Składowisko osadu odwodnionego "SKO"

Powierzchnia zabudowy			519,35m2

Kubatura					4471.93m3

## Posadowienie

Istniejący poziom placu				490.70 m n.p.m

Projektowany poziom placu			490.70 m n.p.m.
Poziom posadowienia ściany oporowej		489.50m n.p.m.

# KOMUNIKACJA

  - DANE OGÓLNE

W związku ze zmianą rozwiązania proj. składowisku osadu zmienia się zakres przekładania drogi istniejącej oraz zachodzi konieczność wykonania fragmentów dróg w celu dojazdu do placu z obu jego dostępnych krótszych boków. Zaprojektowano odcinki dróg o szerokości 6,0 m, promień łuków na włączeniu w drogę istniejącą przyjęto R=6,0 m.

  - NAWIERZCHNIE

Zaprojektowano nawierzchnie dróg wewnętrznych o konstrukcj z płyt wielootworowych I.O.M.B.

Drogi nowoprojektowane objęte są oddzielnym opracowaniem.

  - UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Ukształtowanie terenu w związku ze zmianą rozwiązania dróg przy składowisku osadu odwodnionego SKO nie zmienia się w sposób istotny – wynikające stąd nieznaczne różnice w robotach ziemnych pomija się.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia zabudowy						519,35 m2

- projektowane place i drogi o naw. z kostki betonowej	 91,0 m2

- projektowane place i drogi o naw. z płyt wielootworowych		 228,3 m2

- droga istn. z płyt PD-2 do przełożenia				 	 93,0 m2

# ZIELEŃ

W celu zapewnienia izolacji i ochrony przed negatywnym oddziaływaniem oczyszczalni projektuje się zieleń izolacyjną w postaci drzew jako uzupełnienie zieleni istniejącej na terenie wolnym od zabudowy.

W projekcie zamiennym, przewidziano nowe nasadzenia wokół projektowanego obiektu (wg rysunku) zielenią wysoką Nowo ukształtowane tereny należy obsiać trawą. Przed nasadzeniami należy wyrównać teren i wybrać zanieczyszczenia.

Drzewa i krzewy iglaste sadzić z bryłą korzeniową w doły o średnicy i głębokości 0,5 x 0,5 m, Założenie trawników siewem bez dodatkowego nawożenia gleby poprzedzone płytkim spulchnieniem gleby, a po wysianiu nasiona przykryć i uwałować ziemię. Dokładną powierzchnię trawników określona będzie na etapie wykonawczym.

Proponowane gatunki roślin.

- Trawy (mieszanki)

Agrostis Vulgaris – metlica pospolita

Festuca Heterehylla – kostrzewa różnolistna

Festuca Capilasta – kostrzewa nitkowata

- Drzewa iglaste

Pinus nigra – sosna czarna

# WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren projektowany nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

# ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Obiekt nie ma ujemnego wpływu na środowisko i otoczenie.

# ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt budowy hali magazynowej z zapleczem administracyjno-biurowym spełnia wymogi art. 5 Prawa Budowlanego.

Inwestycja nie jest posadowiona na terenach szkód górniczych.

Opracował:

arch. K. Klusak